深圳市国超智能安防科技有限公司

智能人行通道闸

设

计

方

案

深圳市国超智能安防科技有限公司

SHENZHEN GUOCHAO NTELLIGENTSECURITY TECHNOLOGY CO.LTD.

电话：0755-28416948（总机） 传真：0755-28416166 全国销售热线:0755-28483069

技术服务专线：0755-28416066 或28416948总机转612

联系人：张招贤(13148798618) 总机转分机608  E-mail:573866716＠qq.com

地址: 广东省深圳市龙华新区狮径路5号鹏发第二工业园3栋4层

网址：http://www.szgczhineng.com

------------------------------------------------------

智能停车场、道闸、车牌识别、通道闸、剩于车位区域引导、考勤、门禁、消费等一卡通系列及指纹识别产品，岗亭、电动门等机电一体化产品专业制造商                    专业.创新.合作.共赢

目  录

第一章 系统介绍	2

1.1  闸机简介	2

1.2  系统结构	2

1.3  闸机种类	4

1.4  各种闸机简介及应用场合	4

1.5  硬件介绍	7

1.5.1  门禁控制器简介	7

1.5.2  智能读卡工作原理	8

1.5.3  智能闸机	8

第二章 持术支持及售后服务	10

2.1  技术支持	10

2.2  售后条款	10

# 第一章 系统介绍

## 闸机简介

闸机，英文为AutoGate（缩写是AG）（国内一般叫法是闸机、通道闸、出入口机等；国外一般叫法是turnstile、bafflegate）。闸机是一种通道阻挡装置(通道管理设备)，用于管理人流并规范行人出入。其最基本最核心的功能是实现一次只通过一人，可用于各种场合的出入口。

闸机turnstile起源于西方国家，最初的意思是用篱把家畜围养起来，留出一条通道供人通行。第一次将turnstile应用到现代商业社会的是美国人克拉伦斯桑德斯ClarenceSaunders，他在自己开的超市皮格利威格利PigglyWiggly中首次使用了turnstile。

中国最早应用闸机是80年代期间，用于地铁项目中。闸机作为自动售检票系统AFC（AutomaticFareCollectionsystem）中的自动检票机AutoGate的主要设备，也是目前国人对闸机最早和最广泛的理解。90年代后期，闸机才渐渐出现在普通民用和商用场合，包括写字楼、商场超市、景区乃至高端小区等。

需要指出的是，闸机和检票机不是完全相同的概念。检票机包括自动检票机和便携式检票机，自动检票机是闸机结合票务系统的一种具体应用。闸机的范围更广，只要是用于管理人流出入且能满足一次只通行一人的设备都可以视为广义的闸机。

## 系统结构

闸机的基本组成部分包括箱体、拦阻体、机芯、控制模块和辅助模块。

（一）箱体

保护机芯、控制模块等内部部件，并起到支撑作用。

主体材质通常采用304或316的不锈钢，辅助材质包括有机玻璃、钢化玻璃、树脂、石材或木材等。选材一般需考虑坚固、美观、不易变形，防刮防划痕，防锈防腐蚀，较易加工固定。

（二）拦阻体

在不允许行人通过的时候起拦阻作用，允许行人通过时会打开放行。一般以门或拦杆的形式实现。选材一般需考虑坚固，能承受一定的冲击力，但自身的冲击力对人不能有伤害，重量尽量小，美观，防锈防腐蚀，易于加工固定，损坏后不伤人。

（三）机芯

由各种机械部件组成一个整体（包括驱动电机、减速机等），利用机械原理控制拦阻体的开启和关闭动作。影响机芯性能和使用寿命的关键因素包括机械部件的加工工艺和材质，以及最重要的驱动电机和相配套的减速机。驱动电机通常采用直流有刷电机或直流无刷电机。直流有刷电机成本较低，控制技术比较简单，因此被国内闸机厂商广泛采用，但其中的碳刷属于易损耗件，需要定期维护和更换。直流无刷电机无碳刷，不存在此损耗，使用寿命也较长，如果希望提高机芯的性能和使用寿命，那么采用性能更好、使用寿命更长的直流无刷电机是不错的选择，尤其是欧洲一线品牌的直流无刷电机，其可靠性和耐久性都是普通电机所无法达到的，但成本很高，控制技术也很复杂。

（四）控制模块

利用微处理器技术实现各种电气部件和驱动电机的控制。微处理器一般采用单片机，但如果控制系统比较复杂，或是需要与很多其他系统（包括票务系统、门禁系统等）集成时，并且对响应时间要求很高的情况下需要采用性能更高的ARM处理器甚至Cortex处理器。简单控制电路一般由主控板、电机控制板及辅助控制板即可实现，复杂控制电路（如地铁检票机）则需要配置专门的工控机来实现。

（五）辅助模块

包括LED指示模块、计数模块、行人检测模块、报警模块、权限输入模块、语音提示模块等。

LED指示模块：一般由LED点阵或LED显示屏组成，用于指示闸机的通行状态和方向，有的还包含文字或图案等提示信息和欢迎信息等。

## 1.3 闸机种类

根据对机芯的控制方式的不同，分为机械式、半自动式、全自动式，有些厂商会把半自动式称为电动式，把全自动式称为自动式。

机械式是通过人力控制拦阻体（与机芯相连）的运转，机械限位控制机芯的停止；

半自动式是通过电磁铁来控制机芯的运转和停止；

全自动式是通过电机来控制机芯的运转和停止。

通过控制机芯的运转和停止，从而进一步控制拦阻体的开启和关闭。

根据同一台闸机所含机芯和拦阻体数量的不同，闸机可分为单机芯（包含1个机芯和1个拦阻体）和双机芯（包含2个机芯和2个拦阻体，呈左右对称形态）。

根据拦阻体和拦阻方式的不同，可以分为三辊闸、摆闸、翼闸、平移闸、转闸、一字闸等。

## 1.4 各种闸机简介及应用场合

（一）三辊闸

三辊闸也叫三杆闸、三棍闸、三滚闸、辊闸、滚闸。拦阻体（闸杆）由3根金属杆组成空间三角形，一般采用中空封闭的不锈钢管，坚固不易变形，通过旋转实现拦阻和放行。

三辊闸是最早出现的闸机类型，也是至今发展最为成熟完善的，但有逐渐被后续的摆闸和翼闸取代的趋势。

从机芯控制方式上分为机械式、半自动式、全自动式。从形态上分为立式和桥式，立式三辊闸体积较小，比较容易安装；桥式三辊闸的通道较长，安保性更高。

优点

1、能够非常有效的实现单次单人通行，即一次只能通过一人，安全性和可靠性都比较高。

2、成本较低。

3、防水防尘能力较强，对环境的适应性很强，适用于室外和室内。

缺点

1、通道宽（指可以允许行人通行的宽度）比较小，一般在500mm左右。

2、通行速度相对较慢。

3、受拦阻体形态的限制，不适于携带行李者通行。

4、外观的可塑性不强，大部分款式美观性不足。

5、机械式和半自动式三辊闸的闸杆运转过程中会有机械碰撞，噪音较大，全自动三辊闸则没有这个问题。

应用场合

适用于普通行人和人流量不是很大或是行人使用时不太爱护的场合，以及一些环境比较恶劣的户外场合。

（二）摆闸

摆闸，在轨道交通行业一般称为拍打门，其拦阻体（闸摆）的形态是具有一定面积的平面，垂直于地面，通过旋转摆动实现拦阻和放行。拦阻体的材质常用不锈钢、有机玻璃、钢化玻璃，有的还采用金属板外包特殊的柔性材料（减少撞击行人的伤害）。

从机芯控制方式上分为机械式、全自动式。从形态上分为立式、桥式、圆柱式，立式和圆柱式的体积较小，易于安装，但通道长度较短，行人检测模块功能受到限制；桥式摆闸通道较长，行人检测模块功能较强，安保性更高。

优点

1、通道宽的范围是所有闸机中最大的，一般在550mm-1000mm之间，某些高端产品可以做到1500mm，比较适合用于携带行李包裹的行人或自行车通行，也可以用作行动不便者专用通道。

2、桥式摆闸相对于三辊闸，增加了行人通行检测模块，可以有效检测通行目标，防尾随能力较强。

3、外观形态的可塑性是所有闸机中最强的，拦阻体的材料种类丰富，箱体的形态也多样化.易于设计出非常美观的造型，因此常用于写字楼、智能楼宇、会所等高端场合。

4、闸摆运转过程中没有机械碰撞，噪音比较小。

缺点

1、成本较高，尤其针对一些特殊定制的机型，如增大通道宽，采用特殊材料的闸摆，技术难度会相应增加很多。

2、部分机型防水防尘能力不足，只适用于室内，环境适应能力没有三辊闸强。

3、受拦阻体形态的限制，摆闸的耐冲撞性比三辊闸低，行人非法快速通行易损坏闸摆和机芯。

4、对厂商的技术要求比较高，如果设计不好会大大降低产品的可靠性，以及降低避免人身伤害的防夹防撞人能力。

应用场合

适用于对通道宽要求比较大的场合，包括携带行李包裹的行人或自行车较多的场合，以及行动不便者专用通道。还适用于对美观度要求较高的场合。

（三）翼闸

翼闸，在轨道交通行业一般称为剪式门，国外很多地方也称为速通门，其拦阻体（闸翼）一般是扇形平面，垂直于地面，通过伸缩实现拦阻和放行。拦阻体的材质常用有机玻璃、钢化玻璃，有的还采用金属板外包特殊的柔性材料（减少撞击行人的伤害）。

机芯控制方式只有全自动式。形态也只有桥式，行人检测模块功能较强。

优点

1、通行速度是所有闸机中最快的。

2、通道宽介于三辊闸和摆闸之间，一般在550mm-900mm之间。

3、外观形态比较美观，闸翼的材料比较丰富。

4、紧急情况下闸翼会快速缩回箱体中，可以很方便的形成无障碍通道，提高通行速度，易于行人疏散。

缺点

1、控制方式比较复杂，成本较高。

2、防水防尘能力不足，一般只适用于室内，如果用在室外必需加雨棚。

3、外观形态比较单一，可塑性不强。

4、受拦阻体形态的限制，翼闸的耐冲撞性比三辊闸低，行人非法冲关易损坏闸翼和机芯。

5、对厂商的技术要求比较高，如果设计不好会大大降低产品的可靠性，以及避免人身伤害的防夹能力。

应用场合

适用于人流量较大的室内场合，如地铁、火车站检票处。也适用于对美观度要求较高的场合。

（四）平移闸

平移闸，也叫平移门、全高翼闸等，由翼闸发展而来，借鉴了自动门的特点，拦阻体（闸翼）的面积较大，拦阻高度较大，垂直于地面，通过伸缩实现拦阻和放行。闸翼的材质常用有机玻璃、钢化玻璃。

机芯控制方式只有全自动式。形态也只有桥式，行人检测模块功能较强。

优点

1、安保性较强，由于拦阻体面积较大，可以有效防止行人上爬下钻非法通行。

2、外观形态非常美观。

3、通行速度较快，与翼闸类似。

4、通道宽介于三辊闸和摆闸之间，一般在550mm-900mm之间。

5、紧急情况下闸翼会快速缩回箱体中，可以很方便的形成无障碍通道，提高通行速度，易于行人疏散。

缺点

1、控制方式比较复杂，成本较高。

2、防水防尘能力不足，一般只适用于室内，如果用在室外必需加雨棚。

3、外观形态比较单一，可塑性不强。

4、对厂商的技术要求比较高，如果设计不好会大大降低产品的可靠性，以及降低避免人身伤害的防夹能力。

应用场合

适用于对安保性和美观性要求较高的室内场合。

（五）转闸

转闸，也叫旋转闸，由三辊闸发展而来，借鉴了旋转门的特点（最大的区别在于拦阻体不是玻璃门，而是金属栅栏）。根据拦阻体高度的不同，分为全高转闸（又叫全高闸或全高旋转闸）和半高转闸（又叫半高旋转闸），全高转闸应用比较多。

拦阻体（闸杆）一般由3根或4根金属杆组成平行于水平面的“丫”（又叫三杆转闸）形或“十”形（又叫十字闸或十字转闸），一般采用中空封闭的不锈钢管，坚固不易变形，通过旋转实现拦阻和放行。

从机芯控制方式上分为机械式、半自动式。从通道数量上分为单通道、双通道、三通道、四通道等，单通道和双通道比较常见。

优点

1、全高转闸的安保性是所有闸机中最高的，在所有闸机中唯一可以实现无人值守。

2、能够非常有效的实现单次单人通行，即一次只能通过一人.安全性和可靠性都比较高。

3、防水防尘能力较强，对环境的适应性很强，适用于室外和室内。

缺点

1、通道宽（指可以允许行人通行的宽度）比较小，一般在500mm左右。

2、通行速度相对较慢。

3、受拦阻体形态的限制，不适于携带行李者通行。

4、外观形态的可塑性不强，大部分款式美观性不足。

应用场合

全高转闸适用于无人值守和安保要求非常高的场合以及一些环境比较恶劣的户外场合。

半高转闸适用于对通行秩序要求较高的场合，如体育馆、监狱等。

（六）一字闸

一字闸是早期的闸机之一，拦阻体（闸杆）是一根金属杆，一般采用中空封闭的不锈钢管，坚固不易变形，通过升起闸杆使之平行于水平面和落下闸杆使之缩回到箱体中实现拦阻和放行。一字闸的闸杆动作是在同一垂直平面内90度升落，易伤到行人，因此逐渐被淘汰，国内很少使用，欧美市场发展比较早，还有一些应用。

机芯控制方式只有全自动式。形态也只有桥式，并且要求具备很强的行人检测功能，否则很容易伤到行人。

## 1.5.  硬件介绍

### 1.5.1  门禁控制器简介

一、 基本介绍：

该设备功能强大，几乎含盖了市场上门禁需求的所有功能，应用范围更广，所有组成该设备的原材料均为目前市场上最强大、最先进、最稳定的材料，尤其是核心芯片和主CPU，均采用进口器件。该设备广泛应用于监狱、看守所、银行金库、储蓄所、军队、**、政府机关、智能建筑大厦、办公写字楼、高档小区、别墅、大专院校、企事业单位、工矿企业等场所。

二、基本参数：

名 称： 网络通讯工业级单门双向门禁控制器

板子尺寸： 160*106

板子颜色： 蓝色

控制门数： 2个

接读卡器： 4个

外接按钮： 2个

注册权限： 1.8万张卡

存储记录： 10万条

通讯方式： TCP/IP（局域网、广域网）

认证方式： 刷卡、密码、刷卡+密码

三、门禁功能：

1、基本功能

开门方式： 密码、密码+刷卡、刷卡

权限管理： 灵活的权限管理，对时间段进行权限管理功能

运行状态： 脱机运行，实时监控门开关状态、监控员工相片

强制措施： 强制开门、强制关门、远程开门

数据提取： 实时提取数据功能

时段管理： 时间组功能

权限修改： 少量权限修改单独上传功能

人员管理： 门内人数快查功能、人员快速定位功能

记录提取： 定时提取记录功能

电子地图： 有电子地图功能

2、扩展功能

超级密码： 具有超级密码通过功能

消防报警： 具有消防报警功能

紧急开门： 具有紧急开门功能

联动输出： 有联动输出功能

非法闯入： 具有非法闯入报警功能

胁迫报警： 具有胁迫报警功能

多卡开门： 具有多卡认证开门功能

首卡开门： 具有首卡开门功能

常开常闭： 具有定时常开、定时常闭功能

非法卡报警： 具有非法卡刷卡报警功能

长时间未关： 具有门长时间未关报警功能

防潜回尾随： 具有防潜回、防尾随功能

四、考勤功能：

工作时间：可弹性上下班时间设置

假期设置：可设置法定假期、自定义假期

迟到早退：可以定义迟到早退等惩罚措施

考勤地点：可以指定某些门刷卡做考勤

刷卡次数：可以设置每天打卡次数

周末考勤：可灵活周末考勤设置

请假输入：可以输入请假单，自定义假期名称

手工签到：有合法手工签到功能

考勤报表：详细的考勤报表、考勤汇总表

倒班功能：可以设置多达99个倒班班次

跨天考勤：支持跨夜班

排班管理：规律排班、批量排班功能

班次管理：不同班次可以设置不同打卡次数

加班管理：可以计算加班时间等

### 1.5.2 智能读卡工作原理

读卡器以固定频率向外发出电磁波，频率一般是13.56MHZ，当感应卡进入读卡器电磁波辐射范围内  无线门禁系统图

时，会触发感应卡上的线圈，产生电流并触发感应卡上的天线向读卡器发射一个信号，该信号带有卡片信息，读卡器将电平信号转换成数字序号，传送给就地控制器，就地控制器将信息上传给上层控制器，最终上传给门禁服务器，门禁服务器将卡号与数据库内的信息进行比对，从而得到全部的卡片信息。

1.5.3 智能翼闸

捷俊通智能翼闸，箱体材质采用SUS304不锈钢，流线型结构，箱体内有专业的排水槽，翼闸可安装于室内、室外，适合于人流量大的公园、车站、展馆、体育馆等场合。翼闸具有计数、考勤、限流等功能，并可配合票务系统、电子门票系统、景区门票系统、游乐场票务系统、体育馆票务系统、影剧院票务系统，实现售票、验票、检票、回收票等管理功能；典型应用：办公场所：商务大厦、政府机关等，科教单位：院校、研究所、图书馆等，商业服务场所：超市、商场、宾馆、会所、银行等，休闲娱乐场所：公园、景区、游乐场等，运输站点：汽车站、火车站、地铁站、机场等。

翼闸技术参数：

1.电源电压：AC220V±10%、50Hz；

2.驱动电机：直流电机　24V/100W；

3.工作环境温度：－30℃～+70℃；

4.相对湿度：相对湿度≤95%、不凝露；

5.输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号；

6.驱动电流：＞200mA；

7.通信接口：RS485电气标准；

8.通信距离： ≤ 1200米；

9.最大通道宽：500-600mm；

10.通行速度： ≤ 40人/分钟；

11.闸门开、关时间：1.5秒(可调)；

12.外形尺寸：长1200*宽300*高1000mm；

13.结构：框架结构/标准不锈钢外壳；

14.工作环境：室内、室外。

15.翼闸主板装置为主板与从机板共两块通讯方式TCP/IP输出，安装非常方便

16.翼闸主板自带测试功能每1.5s/开关闸一次，出厂前显示屏均显示5000次以上出厂

17.翼闸主板为可视化操作模式

18.翼闸主板提供中/英文菜单操作

19.翼闸主板自带高清保真音频解码芯片，可随时读写/擦写软件智能合成语音

20.提供翼闸主板485通讯协议，远程开闸终端程序

翼闸技术参数：

1.全部采用304不锈钢材质，依据防潮、防尘、防水国际规范设计；

2.箱体在标准化设计基础上，激光下料、开孔，一次成型技术、机械化拉丝工艺，模块化对接，易于装卸维护，互换程度高；

3.通体不锈钢箱体厚度1.5mm；

4.翼闸挡板上独有的冷光源警示装置，业内首创,可选；

5.翼板采用高强度透明材质，可自由设定logo标志，配套冷光源背景灯，保障行人夜间安全通行；

6.采用3对红外装置或光幕实现防尾随、方向判别、防夹伤、报警功能；

7.自带UPS电池，断电收回翼板；

8.人性化的状态标识，分辨当前设备运行状态；

9.翼闸采用标准电气接口，能方便地将磁条卡、条码卡、ID卡、IC卡等读卡器集成在本设备上；

10.到位锁定功能，外力无法改变其位置；

11.突发情况下，系统具有应急措施，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散；

12.统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理；

13.整个系统采用直流无刷电机，低功耗、运行平稳、不抖动、噪音小；

14.翼闸可以根据现场使用环境和人流通行速度，闸机挡板开启及关闭速度和收缩力度均可在主控器上调节；

15.在低温地区，设备可配置加温装置。

16.自动归位功能：常闭模式下，通行过程结束后，闸翼自动回归到拦阻零位。

17.自动复位功能：（可选远程手动复位模式）

（1）合法通行信号给予后，在规定通行时间（可调）内无人通行，系统会自动将闸翼恢复拦阻原位，取消此次通行，且不进行计数。

（2）系统异常或非法通行，导致闸翼没有归于拦阻零位，超过规定时间（可调）后系统自动将闸翼恢复拦阻零位。

18.断电开闸功能：断电时系统会自动打开闸翼成敞开状态，方便疏散人群，符合消防要求。

19.防非法闯入功能：受控通行时没有给予合法通行信号或禁止通行时，强行进入通道将被视为非法闯入，系统会自动报警并确保闸翼关闭。

20.防反向闯入功能：某一方向的通行过程结束之前，行人从相反方向进入通道将被视为反向闯入，系统会自动报警。

21.防尾随通行功能：红外探测器检测行人通行状况，检测到尾随现象后系统会自动报警并关闭闸翼；尾随最小识别距离小于20mm，居业内领先水平。

22.上电自检功能：设备在上电或重启时语音播报，会自动检测功能是否正常，发现异常会报警提示。

23.智能报警功能：包括非法闯入、反向闯入、尾随通行、上电自检等报警，可与其他报警监控设备联动，并通过软件设置报警模式和参数。

24.防夹防碰伤功能：

（1）红外防夹：在靠近闸翼活动的区域（防夹区域）安装多对红外探测器.一旦检测到防夹区域有人或物体，闸翼自动停止动作；直到人或物体离开防夹区域后，闸翼才继续动作。

（2）机械防夹：闸翼在关闭过程中碰到阻碍，会瞬时反向弹开；闸翼关闭过程中的冲撞力在安全范围内。

25.防冲撞功能：采用Centop独创的业内领先的机械结构，闸翼在关闭状态下，无法用外力打开，并且可承受安全范围内的冲撞力。

26.紧急逃生功能：配置紧急逃生控制装置，使系统自动打开闸翼，方便疏散人群（可远程控制）。

27.通行指示功能：箱体前端安装LED指示通行状态和通行方向（默认） / 其他位置安装LED指示（可选）。

28.通行请求记忆功能：2个以上合法通行信号同时给予时（包括同向和反向），系统会记忆所有通行请求，依次完成每个通行动作（记忆个数和是否选择记忆功能可根据客户要求定制）。

29.通行限止功能：可通过软件限制通行人数，以满足特殊情况下的人员管理。

30.批量设置功能：可通过软件对多台闸机进行批量设置和调试，提高效率，减少维护成本。

31.通行方式：进出方向都可以相互独立的设置为【远程/无线受控通行】/【自由通行】/【禁止通行】/【只许进不许出】/【只许出不许进】可视化主板，可根据实际需要进行调试；工作模式：常开 / 常闭（默认），可自由切换。

32.兼容性：配置干接点信号输出接口和宽阈电平信号输入接口，兼容各类门禁控制器。

定制特性：

●材质、表面处理方式和外观样式尺寸

●集成门禁控制系统

●集成身份证/指纹机/人脸识别仪等主流验证设备

●集成票务系统（含条码扫描技术/吞卡、出卡/多重终端验证设备）

●集成拍照系统

●集成温控系统

●安装远程控制按钮

●安装LED计数器（可选内置或外置）

●安装摆杆冷光装置/亚克力LOGO印制（需提供VI矢量图形设计文件）防水防尘设计。

# 第二章 技术支持及售后服务

## 2.1  技术支持

提供软件免费升级，提供扩展密码，本司提供电话及远程指导。

## 2.2  售后服务条款

由本司安装的设备：一年内设备出现故障或质量问题，联系我司技术部人员，在24小时内给与电话或远程解决，需要更换或者维修零部件的设备，经技术员核实后，我司把需更换的产品在48小时内发往客户指定地址，若处理后以上问题还不能解决本司在48小时内到达初次安装现场给与调试维护。

非本司安装的设备：一年内设备出现故障或质量问题，联系我司技术部人员，在24小时内给与电话或远程解决，需要更换或者维修零部件的设备，经技术员核实后，我司把需更换的产品在48小时内发往客户指定地址，客户需把更换后坏的零件部分返还本司，若在本司发送配件后的20天内未返还，即将停止后续的保修服务。